Состав Генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский  сельсовет Сакмарского района                   Оренбургской области

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 3. | Карта границ функциональных зон (карта границ территорий, земель и ограничений). Карта размещения объектов федерального, регионального и местного уровня. | н/с |  | М 1:25000 |
| 4. | Карта границ функциональных зон (карта границ территорий, земель и ограничений), размещения объектов регионального и местного уровня с. Тимашево | н/с |  | М 1:2000 |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития | н/с |  |  |
| 2. | Том 2. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 3. | Карта положения МО сельское поселение Тимашевский сельсовет в системе Сакмарского района | н/с |  | М 1:100000 |
| 4. | Карта современного использования территории (опорный план). Карта административных границ с. Тимашево. Карта расположения объектов культурного наследия. Карта планировочных ограничений. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | н/с |  | М 1:25000 |
| 5. | Карта современного использования территории (опорный план), карта планировочных ограничений, карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера с. Тимашево. | н/с |  | М 1:2000 |

Оглавление

Введение	.

1.	Прогноз развития территории	10

1.1.	Предпосылки развития территории муниципального образования	10

1.2.	Демографический прогноз	13

1.2.1.	Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	14

1.3.	Прогноз развития экономики муниципального образования	15

2.	Формирование целей территориального планирования	18

3.	Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	19

3.1.	Развитие планировочной структуры муниципального образования	19

3.1.1.	Установление границ населённых пунктов	19

3.1.2.	Приоритеты в развитии территорий поселения	19

3.1.3.	Трансформация функционального зонирования	21

3.1.4.	Планировочная организация территории	23

3.1.5.	Концепция территориального развития поселения	23

3.1.6.	Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	23

3.1.6.1.	Жилые зоны	23

3.1.6.2.	Общественно-деловые зоны	23

3.1.6.3.	Рекреационные зоны	23

3.1.6.4.	Зоны промышленности (и коммунально-складские)	24

3.1.6.5.	Зоны сельскохозяйственного назначения	24

3.1.6.6.	Зоны спецтерриторий	24

3.1.6.7.	Зоны транспорта	24

3.1.6.8.	Зоны водного фонда	24

3.1.6.9.	Зоны лесного фонда	24

3.2.	Жилищное строительство	25

3.2.1.	Основные направления жилищного строительства	25

3.2.2.	Площадки жилищного строительства	28

3.3.	Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры	……………………………………………………………………………28

3.3.1.	Учреждения образования	30

3.3.1.1.	Детские дошкольные учреждения	30

3.3.1.2.	Общеобразовательные школы	30

3.3.1.3.	Учреждения среднего специального образования	30

3.3.2.	Учреждения здравоохранения	31

3.3.2.1.	Учреждения здравоохранения стандартного типа.	31

3.3.2.2.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	31

3.3.2.3.	Скорая медицинская помощь	31

3.3.3.	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения	32

3.3.4.	Коммунальные объекты	33

3.4.	Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения	34

3.5 Развитие производственной зоны	34

3.6 Развитие транспортного комплекса	35

3.6.1 Приоритеты развития транспортного комплекса	35

3.6.2 Развитие внешнего транспорта	36

3.6.2.1 Внешний автомобильный транспорт	36

3.6.2.2 Воздушный транспорт	37

3.6.3 Оптимизация улично-дорожной сети	36

3.6.4 Развитие поселкового транспорта	37

3.7 Развитие рекреационных функций территории	38

3.8 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию	38

3.8.1 Комплекс мер по охране окружающей среды	39

3.8.2 Рациональное использование и возобновление природных ресурсов и сред	41

3.9 Развитие инженерной инфраструктуры	43

3.9.1 Водоснабжение и водоотведение	43

3.9.1.1 Водоснабжение	44

3.9.1.2 Зоны санитарной охраны	45

3.9.1.3 Водоотведение	45

3.9.2 Газоснабжение	46

3.9.3 Теплоснабжение	46

3.9.4 Электроснабжение	46

3.9.5 Связь	46

3.10 Инженерная подготовка территории поселения	47

3.10.1 Вертикальная планировка	47

3.10.2 Понижение уровня грунтовых вод	47

3.10.3 Мероприятия по защите поселения от затопления	47

3.10.4 Ливневая канализация.	49

3.11 Благоустройство территории	50

Положение о территориальном планировании	52

Раздел I Цели и задачи территориального планирования	52

Раздел II Мероприятия по территориальному планированию	53

Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию	58

Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО	59

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ» по заказу Администрации Сакмарского района Оренбургской области в соответствии с муниципальным контрактом от 17.10.2013 г. № 015330003101300035.

.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Закон Оренбургской области от 21 февраля 2007 года «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области;

- Муниципальная целевая программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Сакмарский район на 2012-2015 годы» утверждённая Постановлением администрации Сакмарского района Оренбургской области №717-п от 11.05.2012 г.;

- Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования Оренбургской области в 2011-2015г.г.» в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 г.г.», утверждённая Постановлением Правительства Оренбургской области №200-пп от 31.03.2011г.;

- Потановление администрации МО Сакмарский район №1225-п от 24.07.2013 г. «О подготовке  генерального плана и ПЗЗ МО сельского поселения Марьевский сельсовет.

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- исходный срок – 2014г.;

- первая очередь генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2024 г.;

- вторая очередь генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет, на которую планируются проектные мероприятия 2024-2034 г.;

- расчётный срок генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2034-2039 гг.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2039-2044 гг.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

•	Проанализировать существующее положение территории;

•	Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

•	Разработать прогноз развития территории;

•	Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Оренбургской области, различных структурных подразделений Администрации Сакмарского района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Проект генерального плана состоит из основного раздела  - «Градостроительные решения». Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов -материалов по обоснованию проекта (Том 1) – «Современное положение. Комплексный анализ территории», (Том 2) – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию» и « Положения о территориальном планировании».

Работа выполнена следующими отделами института:

Архитектурно-планировочный отдел;

Отдел газификации;

Отдел по водоснабжению и водоотведению;

Отдел теплотехники и вентиляции;

Отдел электроснабжения КИПиА;

Отдел охраны окружающей среды.

Авторский коллектив проекта:

С. Б. Щербакова – главный архитектор проекта;

С.А. Семёнов – начальник архитектурно-планировочного отдела;

Д.Е. Орлов  –  начальник отдела электроснабжения КИПиА;

Д.Н. Змеев – начальник отдела водоснабжения и водоотведения;

И. В. Котова –  главный специалист, архитектор;

А. В. Жихарев – главный специалист отдела газоснабжения;

А. А. Алёшин – инженер I категории отдела ООС;

Д. В. Мирбабаева – инженер I категории, землеустройство;

Е. И. Гужова – инженер I категории, экономика.

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «AutoСАD», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «MicrosoftOffice2010».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

СОШ		средняя общеобразовательная школа

ООШ		общая общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

СП		сельское поселение

МОСП	муниципальное образование сельского поселения

ФАП		фельдшерский пункт

СДК		сельский дом культуры

# Прогноз развития территории

## Предпосылки развития территории муниципального образования

Главными факторами дальнейшего развития территории Муниципального Образования сельского поселения Тимашевский сельсовет являются:

- выгодное экономико-географическое положение, пограничное расположение с двумя районами Оренбургской области;

- производственный  и кадровый потенциал;

-потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса МО сельского поселения Тимашевский сельсовет за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;

2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;

3. Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности.

## Демографический прогноз

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2039 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения Муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Оренбургской области можно предположить, что количество населения Сакмарского района будет убывать в среднем на 1% в год.

Таблица 1.2.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Демографические показатели | СП Тимашевский сельсовет |
| --- | --- |
| Число родившихся человек |  |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 3 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2009 | 16.5 |
| 2010 | 8.2 |
| 2011 | 9.6 |
| 2012 | 4.8 |
| Число умерших |  |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 11 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2009 | 16.5 |
| 2010 | 13 |
| 2011 | 16 |
| 2012 | 17.5 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| 2009 | - |
| 2010 | -3 |
| 2011 | -4 |
| 2012 | -7 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2009 | - |
| 2010 | -4.9 |
| 2011 | -6.5 |
| 2012 | -11.1 |

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения поселения  на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по численности населения поселения и его  населенных пунктов на начало 2011 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблице, представленной ниже.

Прогнозирование численности населения до 2035 г. и оценка численности населения по состоянию на 2013 г. для сельских поселений, входящих в состав Сакмарского района, осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2013 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

Nx=N0+(x−2010)(b−d), где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2011 г.,

b - ежегодное число родившихся в поселении,

d - ежегодное число умерших в поселении.

Nx=N0+(x−2010)(b−d)

N2033=630+(2032-2012)(8-10)=590

Как показывает расчёт, население должно уменьшаться на 0.5% в год.

Опираясь на произведённые расчёты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учётом миграций на примере населённых пунктов Оренбургской области, можно сказать, что очевидным можно считать:

-прогнозируется рост удельного веса детей до 2020;

-резко возрастёт численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;

-произойдёт резкое «постарение» трудовых ресурсов  наряду с уменьшением их численности.

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации МО СП Тимашевский сельсовет, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать население поселения в целом:

- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 0.63 тыс. чел. (плотность населения 0.07 чел/га);

-  население проектное, 1-я и  2-я очередь,  (исходя из плотности  0.04 чел./га – 0.64 и 0.65 тыс. чел;

Таким образом, население, проживающее на территории МО СП Тимашевский сельсовет, в конце расчётного срока может составить 0.65тыс. человек.

В соответствии с «Прогнозом развития демографических ресурсов территории Оренбургской области» по материалам «Схемы территориального планирования Оренбургской области» миграционный прирост населения  стабилизировался на уровне 1%.

Согласно «Прогнозу…», рост населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности сельских поселений  и центров поселений в трудовых ресурсах. МО СП Тимашевский сельсовет, как «точка» роста на основе территориальных  и рекреационных функций, перспективное поселение, также получит прирост численности населения.

Таким образом, численность населения МО СП Тимашевский сельсовет на первую очередь строительства и на расчётный срок  определится соответственно в 0.64 и в 0.65 тыс. человек.

### Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в районе, прослеживаются в таблице, представленной 1-м томе «Обоснования……»

Рассматривая демографические проблемы Муниципального образования СП Тимашевский сельсовет, надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость  от проблем районного центра. Так как всё поселение развивается под влиянием отдалённости от   центра района – с. Сакмара, причём без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства поселения может рассматриваться численность населения в 0.65 тыс. человек.

Поскольку демографический прогноз дан только с учётом оценки части резервных территорий под размещение жилых кварталов, а поселение обладает значительным земельным потенциалом, в решениях генерального плана даны предложения по размещению жилых и других территорий за расчётный срок.

Выводы

1. Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов  России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. Прослеживается отрицательное изменение показателей рождаемости: от 16.5 человек на 1 тыс. жителей в 2009 году до 4.8 человек на 1 тыс. жителей в 2012 году.

3. За период 2014-2019 года сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

## Прогноз развития экономики муниципального образования

Приоритетными видами в МО СП Тимашевский сельсовет определены промышленный сектор с отраслями специализации: сельскохозяйственная деятельность, пищевая промышленность.

Как объект прогнозирования развития экономической системы муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства, в том числе переработки сельхозпродукции;

-  недостаточно выраженными интеграционными связями с районным центром –с. Сакмара;

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Сакмарского района.

Необходимо проведение мероприятий по привлечению инвесторов для организации новых производств. Проектом предлагается изыскание инвестиционных площадок под строительство новых производств, в районе населенных пунктов, обладающих трудовыми ресурсами, имеющих выгодное экономико-географическое положение (вблизи основных дорог, а в случае МО СП Тимашевский сельсовет вблизи автодороги Сакмара-Тюльган) и вблизи месторождений сырья для производства строительных и поделочных материалов (глина, песок, гипс). Предлагается строительство на данных площадках предприятий строительного комплекса (кирпичный завод и т.п), пищевой промышленности (хлебозавод, и т.п.).

Основными проблемами и направлениями развития хозяйства МО СП Тимашевский сельсовет являются:

- Развитие сельского хозяйства и создание рабочих мест на базе ООО «Сакмара»;

- Развитие перерабатывающей и пищевой промышленности и создание рабочих мест на базе КФХ и ЛПХ поселения;

- Развитие животноводства на базе комплекса КРС;

- Развитие непроизводственной сферы.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и её субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также "эффективных" инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса района определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его "удержания" на территории района, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Таким образом, перспективными направлениями в развитии экономики является возобновление и расширение сельскохозяйственного производства, расширением производства и налаживания рынков сбыта готовой продукции. Торговля,  бытовое обслуживание, сервис, в том числе придорожный и туристический – относятся к частному сектору экономики, поэтому предложения по их развитию диктует рынок (таблица 1.3.1).

Таблица 1.3.1

Основные перспективные направления развития экономики

МО СП Тимашевский сельсовет

| Название | Адрес | Профиль | Количество работников | Перспективные направления развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия АПК | - | сельскохозяйст-венный | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции |
| Фермерские и личные подсобные хозяйства | - | сельскохозяйст-венный | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции |
| ООО «Сакмара» | - | животноводство | 97 | Развитие производств, налаживание рынков сбыта продукции |
| Развитие туризма и обслуживания | С. Тимашево | непроизводственный | - | Развитие новых функций экономики |

По основному сценарию развития в экономике муниципального образования на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2035года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:

- Низкие объёмы производства;

- Низкая реализация сбыта готовой продукции;

- Высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- Низкие заработные платы;

- Недостаток собственных оборотных средств;

Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. Размещение нового промышленного производства на территории МО СП Тимашевский сельсовет в настоящем генеральном плане не предусматривается. Большое внимание будет уделяться уже существующим производственным мощностям.

Кроме того, у сельского поселения, как уже отмечалось, имеются потенциальные возможности для развития непроизводственной сферы экономики -  географические, исторические и природные характеристики территории предполагают развитие туризма и разного уровня сервиса.

Однако развитие непроизводственной функции относится  к коммерческому сектору, где трудно, а подчас и невозможно  давать прогнозы развития на долгосрочную перспективу.

# Формирование целей территориального планирования

Главная цель территориального планирования МО сельское поселение Тимашевский сельсовет:

Пространственная организация территории муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

Задачами территориального планирования являются:

- Создание базы для стимулирования средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий в МО СП Тимашевский сельсовет развития в развитый центра поселения за счет опережающего развития экономической, культурной, транспортной составляющей;

- Обеспечение роста непроизводственного сектора в исторически сложившейся агропромышленной специализации;

- Модернизация производственного комплекса поселения за счет развития инновационного производства, развитие местной перерабатывающей промышленности;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

-Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

-Формирование системы рекреационных территорий;

-Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

-  Развитие экологического туризма;

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Оренбургской области.

# Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

## Развитие планировочной структуры муниципального образования

### Установление границ населённых пунктов

Границы населенных пунктов, входящих в состав городского или сельского поселения, устанавливаются в генеральном плане соответствующего муниципального образования.

Законом Оренбургской области от 15.09.2008года № 2367/495-IV-03, «Об административно-территориальном устройстве Оренбургской области», принята граница муниципального образования сельского поселения Тимашевский сельсовет.

В пределах границы содержится 11177га (уточнено по обмерам опорного плана).

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория МО сельское поселение Тимашевский сельсовет 11177 га.

### Приоритеты в развитии территорий поселения

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1.Развитие центра поселения – с. Тимашево и формирование центра поселения  в развитый самостоятельный центр;

2.Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в с. Тимашево сельского поселения Тимашевский сельсовет:

-    Упорядочение  и дополнение кварталов усадебной жилой застройки;

3.Упорядочение производственных зон населённых пунктов  поселения, производственной зоны в с. Тимашево, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственного комплекса;

- Расширение сельскохозяйственного производства на базе ООО «Сакмара»;

- Восстановление и расширение сельскохозяйственного производства на базе КФХ поселения;

- Развитие непроизводственной сферы экономики;

- Развитие экологического и другого туризма;

-  Развитие малого предпринимательства;

- Развитие автосервиса.

4.Формирование рекреационных территорий:

-  Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон в поселковых территориях;

-  Устройство рекреационной зоны в пойме рек Кудрявка, Елшанка, Грязцы, в водоохранных зонах водных объектов.

5.Охрана исторического наследия:

Согласно СТП Оренбургской области:

- инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия;

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области, в том числе Сакмарского  района;

- разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия и их мониторинг;

- отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, к землям историко-культурного назначения.

6. Организация коммунальных зон:

- Отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;

- Усовершенствование транспортного комплекса:

- Реконструкция,  развитие  и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов МО сельское поселение Тимашевский сельсовет, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования;

-  Реконструкция сети дорог регионального значения (в границах  поселения и района);

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

-  Упорядочение системы связи с районным центром – с. Сакмара, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования.

8.Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания:

-  Реконструкция  школы в с. Тимашево, в соответствии с радиусами обслуживания;

-   Строительство детского сада в с. Тимашево;

-  Строительство ФАПа в с. Тимашево;

- Строительство торгово-общественного центра в с. Тимашево;

-  Строительство бани в с. Тимашево.

9. Устройство спортивных комплексов внутрипоселкового значения:

-   Строительство спортивного центра в с. Тимашево;

-  Устройство новых спортплощадок – в общественном центре с. Тимашево.

10. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков;

- Постепенный – в расчётный срок и далее на перспективу – переход на централизованное  снабжение питьевой водой  с. Тимашево сельское поселение Тимашевский сельсовет;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок.

### Трансформация функционального зонирования

Территориальные ресурсы

С целью выявления территориальных ресурсов для развития МО сельское поселение Тимашевский сельсовет выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры поселения, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования МО сельское поселение Тимашевский сельсовет.

Оценивались как непосредственно поселковые территории (в пределах застройки  и за её пределами), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере автодороги общего пользования регионального значения Сакмара-Тюльган.

Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, границы I и II пояса ЗСО источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, леса и лесопосадки.

Одним из основных критериев выбора площадок реконструкции является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем пофакторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.

С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселения, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Комплексный анализ выявил порядка 28.7 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Из общего количества земель все - территории, в основном свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.

Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

2) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;

3) Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;

4) Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;

5) Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;

6) Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).

### Планировочная организация территории

Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории, образованный прохождением рек поселения – реки Кудрявка и рек Балыкла, Елшанка и Грязцы;

- географическое положение – размещение центра поселения  - с. Тимашево на автодороге Сакмара-Тюльган.

### Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).

На свободных территориях в с. Тимашево -  в центре поселения предусматривается новое жилищное строительство – индивидуальное, с приквартирными участками,  а также комплексное развитие пром- и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;

-Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.

### Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства  на территории поселения инвестиционно привлекательными становятся территории центра поселения – с. Тимашево.

Решениями генерального плана меняются очертания границы  с. Тимашево – центра поселения.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

-жилые и общественно-деловые;

-промышленности (и коммунально-складские);

-рекреационные;

-земли сельскохозяйственного назначения;

- земли спецтерриторий;

- земли транспорта;

- земли водного фонда;

- земли гослесфонда.

      - Жилые зоны

В проектных решениях генерального плана предусмотрена только усадебная жилая застройка.

В предложениях по генеральному плану с. Тимашево  показаны существующие и проектные жилые зоны.

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания. В предложениях по генеральному плану населённых пунктов поселения  выделены зоны индивидуальной жилой застройки.

Зоны индивидуальной жилой застройки занимают около 59.5 га.

Плотности жилого фонда брутто, используемые при усадебном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют в зонах индивидуальной жилой застройки –400 -1000 м кв./га.

      - Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны выделены, так как входят  в понятие «застроенные территории». В поселении они могут составить не более 2 га.

      - Рекреационные зоны

Зоны парков и скверов, а также других зелёных насаждений общего пользования могут составить 2 га, а также других территорий зеленых насаждений  общественного назначения, рассредоточенных по поселению.

Зона спортивных сооружений – это: проектируемый спортивный центр в с. Тимашево, существующие спортивные площадки. Она составляет 3 га.

      - Зоны промышленности (и коммунально-складские)

Зоны промышленности представлены площадками существующих и проектируемых предприятий перерабатывающей промышленности, площадками существующих и проектируемых складских территорий, а также площадками  агропромышленных комплексов. Они составляют  около 16 га.

      - Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые землями сельхозугодий. Они составляют 7430 га  (по замерам опорного плана) и расположены вне пределов территорий населённого пункта. Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации – 1880 га (по замерам опорного плана). По данным паспорта поселения земли сельскохозяйственного назначения составляют 1490 га вместе с сенокосами.

      - Зоны спецтерриторий

Земли спецтерриторий (кладбища) в МО СП Тимашевский сельсовет не выделены.

      - Зоны транспорта

Земли транспорта в МО представлены территориями автомобильного транспорта. Они  заняты площадями, улицами, дорогами и т.д.  и составляют 16га.

      - Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены реками с притоками, и прудами.  Они составляют 28 га.

      - Зоны лесного фонда

Территории лесного фонда в пределах МО представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 2706 га.

Территории функциональных  зон не изменяются по сравнению с существующим положением, данные по которому представлены Администрацией поселения.

## Жилищное строительство

### Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

- Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов– ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых кварталов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённых пунктов поселения; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, групп жилых домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

Схемой территориального планирования Оренбургской области, утвержденной в 2007г., предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом  в соответствии с нижеследующими базовыми положениями.

На период до 2015г. жилищное строительство в целом по области планируется вести в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах», в т.ч. – достижение среднеобластного  показателя жилищной обеспеченности в 25 м2/чел.

На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагается к 2020 г. достижение жилищной обеспеченности в 30м2/чел., а к 2040г. – до 35-40 м2/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в МО СП Тимашевский сельсовет должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к автотранспортным связям и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей поселения и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднеобластным или приблизиться к нему.

Так как на территории МО не будет присутствовать население  «второго жилья», а также население, занятое  на предприятиях районного центра, в силу «самодостаточности» МО СП Тимашевский сельсовет, определяющее жилобеспеченность, исходя из собственных средств, то данные районы можно рассматривать  только с обязательными местами приложения труда.

Отсюда, назначаемая величина жилобеспеченности, (средняя по району) как и общая площадь жилого фонда определены эмпирически, исходя из территориальных ресурсов поселения.

При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 22.6 тыс.м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (12.6 тыс.м2 по итогам 2013г., с вычетом площади ветхого и аварийного жилья) это потребует прироста за 20 лет в среднем в год 0.6 тыс.м2.

По отдельным этапам данного проекта этот показатель может дифференцироваться следующим образом (таблица 3.2.1.1):

Таблица 3.2.1.1.

| Годы | За весь период | В среднем за год |
| --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства 2013-2023 гг. | 6тыс.м2 | 0.6 тыс.м2 |
| Расчетный срок 2024-2034гг. | 4тыс.м2 | 0.4тыс.м2 |

Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – (больше, чем 30.0м2/чел) можно только в случае ввода в эксплуатацию первой очереди жилых домов в проектируемых кварталах.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- Наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях районного центра;

- Реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- Реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить, на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 28 га земель при размещении жилищного фонда в усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

### Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

Проектные предложения по реконструкции отдельных частей поселковой территории, сведенные на расчетный срок приведены в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1

Показатели по планировочным районам.

| № п/п | Планировочный район | Население, чел | Жилищная обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проектная |
| 1 | с. Тимашево | 630 | 20.0 | 35.0 |

Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4 «Развитие жилых зон».

Принятые плотности застройки:

- Усадебная застройка при участках в 10 – 25 соток –  от 20чел/га.

- Малоэтажная застройка – от 200чел/га.

## Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.

Статус сельского  поселения обуславливает свои требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для поселений такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, достаточно удалённого от районного центра, со всеми составляющими самодостаточности, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах,  как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это не требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы, но требует её качественного изменения:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общепоселкового значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Поскольку численность населения МО СП Тимашевский сельсовет имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

### Учреждения образования

      - Детские дошкольные учреждения

В томе I рассматривалась современная ситуация с обеспеченностью местами в ДДУ. Отмечалось, что в сельском поселении нет ДДУ, а потребность в детских местах составляет 25 мест, при 75% охвате детскими местами. На расчетный срок  потребность в количестве детских мест составит 30 мест или 60 на 1тыс. жителей.

В таблице 3.3.1.1.1 приведена оценка в необходимости строительства детских садов в центре поселения и предложения по их удовлетворению потребности в местах в ДДУ.

Таблица 3.3.1.1.1.

Потребность в местах ДДУ на расчетный срок и проектные предложения по удовлетворению мест в ДДУ.

| № п/п | Наименование планировочного района | Потребность в ДДУ при 60 детей на 1тыс.жителей | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих | Потребность в ДДУ при 72 детей на 1тыс.жителей(проект.) | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих (проект) | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Тимашево | 25 | -25 | 35 | -35 | 35 |

Общая потребность в местах в ДДУ на расчетный срок составит 35 мест.

Необходимо активно развивать внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 10-15 человек. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов, следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.

Представленные в таблице данные являются оценочными для определения приблизительного объема строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчет в соответствии с уточненными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.

      - Общеобразовательные школы

В исходный год численность детей школьного возраста составила 56 человек или 100 чел. на 1 тыс. жителей.

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 60 детей школьного возраста.

В условиях сельского поселения Тимашевский сельсовет нет необходимости строительства новой поселковой школы, так как количество школьных мест превышает прогнозируемое количество школьников.

На сегодня общая вместимость школьного здания составляет 120 школьных мест.

Резервные места в школе поселения  на расчетный срок, таким образом, могут быть оценены в 60 мест. Межшкольные учебные комбинаты и помещения для внешкольных занятий можно разместить в школьном здании. Проектными решениями предлагается модернизация  школы в с. Тимашево.

      - Учреждения среднего специального образования

Проектом генерального плана не предусмотрено мероприятий по строительству новых средних учебных заведений, реконструкции, требующей расширения и выделения новых земельных участков.

Ввиду того, что все учреждения высшего и среднего специального образования  находятся в ведение Правительства Оренбургской области, вопросы их развития должны быть отражены в документах территориального планирования области, где нет подобных положений.

### Учреждения здравоохранения

      - Учреждения здравоохранения стандартного типа.

Муниципальное образование СП Тимашевский сельсовет не обеспечено больничными местами – стационарные больничные места  находятся в Сакмарской районной  больнице, со сложившейся  транспортной доступностью. Ввиду этого в проекте генерального плана не предусмотрено строительство новых больниц и новых стационарных лечебных учреждений.

      - Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и областных целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагностических и консультационных центров. В томе 1-м отмечалось, что в поселении  отсутствует  ФАП.

На проектный срок необходимо  строительство ФАП, с реконструкцией его в офис врачебной практики или во врачебную амбулаторию. Кроме того, рекомендациями проекта Схемы территориального планирования Сакмарского района рекомендуется доведение охвата населения врачами и медицинским персоналом до 100%.

      - Скорая медицинская помощь

При формировании проектных решений по развитию системы скорой помощи поселения была взята норма СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при которой необходимо по расчету 2 автомобиля на расчетный срок на 10 тыс. жителей (в том числе один резервный).

### Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В  МО сельском поселении  Тимашевский сельсовет есть школьный   спортзал и нет стадиона.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015гг». К 2015г. необходимо довести численность занимающая физкультурой и спортом до 30% населения или 0.2тыс. человек применительно к МО СП Тимашевский сельсовет. В центре поселения необходимо строительство спортивного центра и стадиона или комплекса спортивных площадок с устройством физкультурно-оздоровительного центра, отвечающего современным требованиям.

### Коммунальные объекты

Бани. На территории МО СП Тимашевский сельсовет нет общественной бани. Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для МО СП Тимашевский сельсовет составляет 10 мест.

Общественные уборные. Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативов – 1 уборной на 1000 жителей, т.е. на расчетный срок необходимо строительство 1 уборной. Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки межевания территорий, где необходимо определять места для отдельно стоящих или во встроенных в общественные здания уборных.

Кладбища. Существующие кладбища МО сельского поселения Тимашевский сельсовет.

Пожарное депо. По нормам НПБ 101-95 для МО СП Тимашевский сельсовет необходимо размещение пожарного депо на 2 а/машины.

## Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию,  в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти. На территории села генеральным планом предусмотрены места возможного размещения предприятий обслуживания  и торговли – резервная площадка для торгово-общественного центра.

В настоящее время в районе малый бизнес оказывает существенное влияние на насыщение рынка товарами и услугами, на занятость населения, наполнение районного бюджета.

В соответствие со стратегией развития района, проектом предлагается поддержка развития малого и среднего предпринимательства (СМП):

1. Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

2. Организации конкурсов инновационных проектов в сфере малого предпринимательства с условием предоставления победителям льгот (частичная компенсация банковских кредитов, предоставление муниципальных гарантий по кредитам);

3. Организации выставок товаров и услуг, производимых в Сакмарском районе, организации постоянно действующей экспозиции о товарах и услугах, производимых СМП, в помещении администрации;

4. Создание систем имущественной поддержки СМП (лизинговые компании, кооперативы граждан и т.п.).

5. привлечение средств целевых программ.

Развитие малого предпринимательства имеет важное социальное значение. Расширение этого сектора – реальный шаг к снижению уровня безработицы.

Проектом  предлагается размещение гостиниц, так как в  условиях поселения можно разместить небольшую частную гостиницу в составе проектируемого торгово-общественного центра.

## 3.5 Развитие производственной зоны

МО сельское поселение Тимашевский сельсовет, обладая достаточными и людскими  и территориальными ресурсами, не имеет в оптимальном количестве мест приложения труда.

Согласно “Стратегии развития МО Сакмарский район”, дальнейшее развитие сельского хозяйства района будет осуществляться согласно программы « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сакмарского района на 2009-2012 г.».  Данная программа разработана в соответствии с областной целевой программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 22.04.2008г № 162-п/п.

Согласно данной стратегии, в области агропромышленного комплекса необходимо:

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путём сохранения и поддержания почвенного плодородия;

- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных до 13,1%, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до научного обоснованной нормы 15%.

- восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села;

- улучшение  кадрового  и информационного обеспечения отрасли, обеспечение улучшения  жилищных условий в сельской местности.

Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса, обозначенные в стратегии развитии МО Сакмарский район до 2030 года:

1.         внесение минеральных и органических удобрений, проведении защитных мероприятий, включая борьбу с особо опасными вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур;

2. продолжение освоения современных ресурсосберегающих технологий через внедрение в производство инвестиционных проектов  с использованием кредитов банков и предоставлением из областного бюджета субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

3. систематическое воспроизводство и повышение  природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

4. сохранение и поддержание агро- ландшафтов в системе сельскохозяйственного производства, защита сельскохозяйственных угодий от ветровой  эрозии опустынивания;

5.     полное и эффективное использование сельскохозяйственных угодий;

6. развития селекции и семеноводства;

Согласно СТП Оренбургской области, Сакмарский район входит в зону опережающего развития сельского хозяйства. Здесь виды деятельности, с наибольшей отдачей от инвестиций: птицеводство и животноводство.

Схемой территориального планирования Оренбургской области, а также “Стратегией развития МО Сакмарский район до 2030 года”,   запланировано расширение птицефабрики “Оренбургский бройлер” (строительство цехов по производству птицы) в п. Нижнесакмарский на период до 2015 года.

Перспективным направлением инвестиционных вложений может стать создание мясоперерабатывающего и мясоконсервного производства.

Эффективное распоряжение имеющимся земельным фондом и муниципальной собственностью позволит увеличить поступление налогов и платежей в местный бюджет.

Исходя из условий демографического состава населения, его занятости, можно рекомендовать расширять производственные площадки поселения под размещение обрабатывающих производств. Для этой цели можно рекомендовать площадки, расположенные в районе промзоны, в основном, с учётом транспортной доступности.

Кроме того, рекомендовано развитие и новое размещение предприятий пищевой промышленности.

## 3.6 Развитие транспортного комплекса

### 3.6.1 Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на расчетный срок (2035г.):

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в населённых пунктах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- формирование системы магистралей;

- создание инфраструктуры оптимального автобусного транспорта;

- Организация подъезда – автодороги местного значения к с. Тимашево;

Реконструкция сети дорог регионального значения (в границах  поселения и района):

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

- Упорядочение системы связи с районным центром – с. Сакмара, упорядочение сообщения между населенными пунктами сопредельных муниципальных образований.

### 3.6.2 Развитие внешнего транспорта

Проектом предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как автомобильный в МО  сельском поселении Тимашевский сельсовет.

3.6.2.1 Внешний автомобильный транспорт

Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с созданием новых транспортных магистралей, связывающих все населенные пункты сельского поселения между собой, с центром поселения и с районным центром.

На территории поселения предусмотрено организация подъезда – автодороги местного значения к с. Тимашево.

3.6.2.2Воздушный транспорт

На территории МО сельского поселения Тимашевский сельсовет аэропорт гражданского назначения отсутствует, аэроперевозки осуществляет аэропорт в областном центре – г. Оренбурге с удобной транспортной доступностью.

### 3.6.3 Оптимизация улично-дорожной сети

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени поселков между собой и с расширяемыми промышленными площадками, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.

В проекте приняты следующие категории улиц и дорог:

а) Магистрали общего пользования регионального значения;

б) Магистрали общего пользования местного значения.

Магистралями общего пользования регионального значения по проекту генерального плана МО сельского поселения Тимашевский сельсовет становится автодорога – подъезды  к автодороге Сакмара-Тюльган от с. Тимашево. Жилыми улицами становятся по проекту настоящего генерального плана все улицы села Тимашево, кроме улиц, являющихся продолжением вышеописанной дороги. А улица     Советская, являющаяся продолжением вышеописанной дороги, является магистралью районного значения.

### 3.6.4 Развитие поселкового транспорта

Автомобильный парк на расчетный срок принят 130 автомобилей на 1000 человек.

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объемы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.

Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе расширяемого промышленного производства и проектируемого автодорожного сервиса.

На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчетный срок генерального плана.

Планируется на расчетный срок оптимизация  автобусных маршрутов (713 – Оренбург-Тимашево и 105 – Никольское-Тимашево), связывающих с. Тимашево с центром района – с. Сакмара.

Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без проведения дополнительных исследований пассажиропотоков.

Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СНиП 2.07.01-89*.

При проектной автомобилизации населения 130 авт. на 1000 жителей численность автопарка, находящегося в собственности граждан на расчетный срок составит 70 автомобилей. Для размещения  автомобилей на открытых стоянках потребуется 0,52 га селитебной территорий, что допустимо.

Вместе с тем генеральным планом приняты несколько способов хранения автотранспорта:

- на открытых стоянках в пределах новых микрорайонов и новой промышленной зоны.

- На приусадебных участках, в индивидуальных гаражах.

Указанные способы размещения автомобилей должны стать основой для проведения реконструкций и нового строительства в населенных пунктах сельского поселения. Общественные здания и сооружения, имеющие в своём составе спортивные площадки и другие плоскостные сооружения, должны изначально проектироваться с подземными гаражами-стоянками.

Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

## 3.7 Развитие рекреационных функций территории

В МО сельском поселении Тимашевский сельсовет не выделены организованные места отдыха населения.  Озеленение населённых пунктов неупорядоченно. Вместе с тем хоть и небольшая залесённость поселения и наличие водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха. Предлагается:

- Упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;

- Создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т. д.) в районе лесонасаждений;

- Создание мест отдыха у водных пространств (рек Кудрявка, Балыкла, Елшанка, водохранилищ);

- Создание экологических троп в озеленённой зоне, прилегающей к населённым пунктам.

В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения поселковых территорий, созданию озеленённых пространств населённых пунктов поселения, к озеленению уличных пространств. В пойме р. Кудрявка и р. Елшанка, в водоохранных зонах предлагается устройство рекреационных пространств.

## 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию

Схема территориального планирования и соответственно мероприятия по нему содержит проектные предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории МО СП Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области.

Мероприятия по территориальному планированию в части экологической безопасности, сохранению и рациональному развитию природных ресурсов охватывают функционирование и подсистемы природно-экологической направленности:

1) природно-ресурсную

2) рекреационную (рекреационно-туристическую);

3) экологическую (охрану окружающей природной среды)

4) охрану памятников истории и культуры

### 3.8.1 Комплекс мер по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды для МО СП Тимашевсий сельсовет включают:

1) Наращивание эколого-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса на основе:

- внедрения и развития перерабатывающей промышленности по переработке продукции животноводства и растениеводства на объектах СП;

- производства экологически чистых видов продукции.

2) Рациональное функциональное и последующее градостроительное зонирование МО СП Тимашевский сельсовет с учетом опережающего развития систем коммунальной и иной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на окружающую среду. Генеральным планом предусмотрены градоэкологические мероприятия, сущность которых в перспективном развитии селитебной и рекреационной зон муниципального образования на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

3) Соблюдение экологических требований и санитарно-гигиенических норм при размещении, строительстве и реконструкции объектов промышленной и инженерно-коммуникационной  инфраструктуры в границах СП.

Проектным решением генерального плана предусматривается реализация градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры МО СП Тимашевский сельсовет для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

4) Строительство, реконструкция и упорядочение транспортной системы МО СП Тимашевский сельсовет с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и улучшения шумового режима.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, продуктопроводов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5) Комплекс мероприятий по охране основных компонентов ОПС:

5.1. Охрана от загрязнения, улучшение качества  атмосферного воздуха:

- корректировка проектов санитарно-защитных зон существующих промышленных, коммунальных объектов, объектов переработки, сельскохозяйственных объектов (ферм КРС и др.) и разработка  проектов СЗЗ проектируемых новых объектов;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов;

- нормирование объектов производственной, социальной, коммунальной сферы (разработка и корректировка проектов ПДВ) по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем:

озеленения и благоустройство населенных пунктов;

создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

5.2 Комплекс мероприятий по охране, предотвращению загрязнения водных ресурсов, сбросу сточных вод:

- установление, обозначение на генплане и соблюдение режима ограниченной хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП)  природных водоемов.

- не размещение в ВЗ и ПЗП, в том числе  средних и малых рек, других природных водоемов запрещенных к этому объектов;

- очистка, углубление русел, благоустройство ВЗ и ПЗП природных водоемов.

- реконструкция существующих и ввод в действие новых очистных сооружений на основе введения комплексной, механической и биологической очистки и обеззараживания сточных вод;

- развитие централизованной системы хозбытовой канализации;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:

расширения водозаборов;

выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод.

упорядочения использования источников подземных водоисточников – артскважин для целей питьевого водоснабжения (инвентаризация, паспортизация и т.д.).

5.3 Снижение захламления и загрязнения почв, территорий производственными и бытовыми отходами:

- инвентаризация всех несанкционированных и санкционированных мест (свалок) захоронения производственных и бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок с  рекультивацией земельных участков;

- рекультивация и перепрофилирование территорий санкционированных свалок,  расположенных в границах поселений;

- в связи с выработкой проектной мощности существующего полигона ТБО на 80%, организация нового современного полигона ТБО или расширение существующего на территории, определённой на основании выполненного рабочего проекта;

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

### 3.8.2 Рациональное использование и возобновление природных ресурсов и сред

1) Рациональное использование, повышение плодородия земель и почв, предотвращение деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства, во исполнение постановления Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2015 года»:

- в рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мелиорации по возобновлению плодородия почвенного покрова сельскохозяйственного назначения и иных категорий;

- внедрять экологически щадящие технологии, биологическое земледелие (органическую систему земледелия), основанные на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции;

- восстановление техногенных ландшафтов, рекультивация почвенного плодородного слоя нарушенных почв;

- проведение комплекса мер по предотвращению экзогенных процессов, возникновения и развития очагов деградации и эрозии почв, по закреплению оврагов;

- специальные мелиорации, окультуривание в соответствии с намеченным целевым использованием неиспользуемых и бросовых земель.

2) Улучшение и благоустройство природных водоёмов:

- санитарная очистка водоемов от растительных и техногенных отходов, благоустройство их ПЗП и береговых зон;

- углубление и упорядочение русел, обеспечение проточности водоёмов;

- улучшение рекреационных свойств природных водоемов, расширение сети мест рекреации:

устройство пляжей, других организованных мест отдыха в местах массового отдыха населения на природных водоемах.

3) Рациональное использование лесных ресурсов, улучшение средообразующих и рекреационных свойств лесов:

- проведение лесоустройства фондовых лесонасаждений;

- заготовка древесины, проведение рубок, возобновления и закладки новых лесных участков согласно материалам лесоустройства;

- внедрение безотходных технологий заготовки и переработки лесного сырья в лесной зоне СП;

- плановый комплекс мер по предотвращению пожароопасности в лесах и улучшению их санитарного состояния;

-  пользование лесными угодьями  в рекреационных целях для:

нужд охотничьего хозяйства;

лесных видов народного промысла;

- обеспечение сохранности существующих рекреационных зон, особо охраняемых природных территорий в лесной зоне;

- на основе упорядочения антропогенной нагрузки на природную среду организация: и особо охраняемых природных территорий в лесной зоне:

новых рекреационных зон: оборудованных в соответствии с пожароопасными и иными требованиями  кемпингов, мест, площадок отдыха населения,  туристических троп и объектов в лесной зоне;

особо охраняемых природных территорий  и объектов;

4) Геологическое изучение и рациональное использование местных минеральных ресурсов, запасов нерудных полезных ископаемых на основе создания строительного комплекса, нацеленного на обслуживание новых мощностей по производству строительных материалов.

5) Создание единого природно-экологического каркаса, призванного обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров из лесных и зеленых насаждений. Формирование и упорядочение зеленого фонда поселений:

- с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон, формирование новых мест отдыха;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые зоны;

- реабилитация и озеленение территорий промышленных и коммунально-складских зон  и их санитарно-защитных зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов, объектов культурно-исторического наследия в населенных пунктах.

6) Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.

При этом должны учитываться и графически быть нанесены зоны с особыми условиями использования территории:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Зоны охраны объектов историко-культурного наследия.

- Особо охраняемые природные территории и объекты и их охранные зоны.

## 3.9 Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.9.1 Водоснабжение и водоотведение

3.9.1.1 Водоснабжение

Система и схема водоснабжения

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение населённых пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Проектные решения

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемых в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО СП Марьевский сельсовет принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 3.9.1.1.1

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Maксимальносуточный расход воды, м3/сут. |
| Население 650 человек | 203,2 | 242.0 |
| Прочие расходы 10% | 20,3 | 24,2 |
| Поливочные нужды | 22,0 | 22,0 |
| ИТОГО: | 245,5 | 286,2 |

3.9.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Система и схема водоснабжения

Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит 245,5 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения МО СП Тимашевский сельсовет должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Кроме того, необходимо строительство новых водяных скважин в соответствии с проектными решениями.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

3.9.1.3 Водоотведение

Проектные решения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6;

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок

Таблица 3.9.1.3

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, м3/сут. | Maксимальносуточный расход стоков, м3/сут. |
| Население 450 человек | 136.0 | 157,4 |
| Прочие расходы 5% | 6,6 | 78.7 |
| ИТОГО: | 142,6 | 236.1 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации  в с. Тимашево, в соответствии с разработанными проектными решениями.

### 3.9.2 Газоснабжение

Перспективное развитие системы газоснабжения МО СП Тимашевский сельсовет следует предусматривать природным газом.

### 3.9.3 Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории МО СП Тимашевский сельсовет, застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут  обеспечиваться от встроенных, пристроенных  и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.

### 3.9.4 Электроснабжение

На территории МО СП Тимашевский сельсовет предполагается развитие электрических сетей  в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории поселения, реконструируются.

Кроме того, предлагается реконструкция линий децентрализованного электроснабжения на территории поселения.

### 3.9.5 Связь

Предполагаемое жилищное строительство потребует дополнительного строительства кабельных линий и расширения мощностей АТС. В составе проектов планировки новых и реконструируемых кварталов, в основном, во встроено-пристроенных помещениях необходимо предусматривать размещение организаций по оказанию услуг электросвязи и почтовой связи.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения населённых пунктов к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Проектом предлагаются расширение сферы услуг предоставляемых операторами связи;

## 3.10. Инженерная подготовка территории поселения

### 3.10.1 Вертикальная планировка

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории населенных пунктов сельского поселения намечается осуществить сетью открытых водостоков, а в районе малоэтажной застройки населенных пунктов сельского поселения открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды на рельеф.

Канавы проектируются трапецеидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 в населенных пунктах сельского поселения проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы населенных пунктов сельского поселения осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

### 3.10.2 Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод, незаболачиваемость территории населенных пунктов сельского поселения обеспечивается системами дренажа, поверхностного водоотвода, озеленения.

### 3.10.3Мероприятия по защите поселения от затопления

Предлагается при разработке генеральных планов поселений для каждого крупного населенного пункта предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации.

Защита территории от подтопления

Техногенное подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселений района. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления  территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод. Более конкретно с определением возможных мер, препятствующих поднятию уровня грунтовых вод, предложения рассматриваются при разработке соответствующих проектов.

Для населённых пунктов поселения, расположенных на территории поймы реки, особое значение имеет защита селитебных, промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования.

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки ли отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности, решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории населённых пунктов поселения.

### 3.10.4 Ливневая канализация.

1. Существующее положение

В настоящее время в МО СП Тимашевский сельсовет системы ливневой канализации нет. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий  сбрасываются по рельефу в пониженные места.

2. Проектное решение

Площадь водосбора ливневых вод селитебной территории с. Тимашево составит:

- на расчетный срок – 20га.

Площадь водосбора ливневых вод промтерриторий (складских территорий) составит:

- на расчетный срок – 12га.

Согласно аналогам количество ливневых вод составит:

- на расчетный срок – 600 л/сек.

Взвешенные вещества – 5мг/л;

Нефтепродукты – 0,03мг/л.

## 3.11 Благоустройство территории

В расчётный срок  работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии  с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.

Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых  служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

- В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту  существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.

2.	В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территорий лесных насаждений  с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников.

При реализации мероприятий  по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

- Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административных центрах поселения,  в межпоселковом общественном центре, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях населённых пунктов, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.

- Основные направления работы органов исполнительной власти района в части улучшения системы освещения населённых пунктов должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование  системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок  необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы  освещения, работающей в различных режимах.

Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление  в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.

## Положение о территориальном планировании

## Раздел I Цели и задачи территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования МО СП Тимашевский сельсовет:

Пространственная организация территории МО СП Тимашевский сельсовет в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- Развитие населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования в рамках Сакмарского района.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Задачами территориального планирования являются:

- Преодоление планировочной разобщённости отдельных частей муниципального образования;

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования в самостоятельное сельское  поселение с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством;

- Привлечение инвестиций на пустующие производственные площадки;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Формирование и реконструкция рекреационных территорий;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- Сохранение объектов историко-культурного  наследия;

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Оренбургской области.

## Раздел II Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана МО СП Тимашевский сельсовет включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Оренбургской области, Сакмарского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Оренбургской области, республиканских  целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Сакмарского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию МО СП Тимашевский сельсовет.

- В части оптимизации административного деления территории МО СП Тимашевский сельсовет:

  - Установление и закрепление административных границ населённого пункта, входящего в МО СП Тимашевский сельсовет в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населённого пункта, входящего в состав МО СП Тимашевский сельсовет – с. Тимашево.

- В части архитектурно-планировочной организации территории МО СП Тимашевский сельсовет:

  - Предусмотрение территорий под строительство индивидуальной жилой застройки  в с. Тимашево;

  - Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон – в поймах рек поселения;

  - Устройство коммунально-складских зон в  производственных зонах населённых пунктов, использование их под инвестиционные площадки;

  - Организация и расширение производств на предприятиях пищевой промышленности;

  - Строительство общественно-торгового центра;

  - Строительство общественной бани;

  - Организация автосервиса.

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

  - Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населённых пунктов МО СП Тимашевский сельсовет:

    - Формирование внутрипоселковых транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования:

      - Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

      - Упорядочение улично-дорожной сети в отдельных населённых пунктах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

      - Формирование системы магистралей;

      - Организация подъезда – автодороги местного значения к с. Тимашево.

  - Развитие системы общественного транспорта:

    - Оптимизация автобусных маршрутов для связи с  с. Сакмара;

    - Организация автобусных маршрутов для сообщения между населенными пунктами сопредельных муниципальных образований.

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Строительство  объектов здравоохранения:

    - Строительство ФАП в с. Тимашево – организация врачебной амбулатории клиники или кабинета врача широкой практики;

5.2    Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:

    - Реконструкция  школы в  с. Тимашево;

    - Строительство детского сада на 35 мест в с. Тимашево.

5.3 Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе спортивных объектов:

5.3.1. Строительство спортивного центра в с. Тимашево;

5.3.2 Устройство спортивных площадок в с. Тимашево.

5.4. Реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов культуры – капитальный ремонт зданий клуба и библиотеки.

6.     В части развития социального жилищного строительства:

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

  - Ликвидация аварийного и ветхого жилья.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

  - Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков;

  - Постепенный – на  расчётный срок и перспективу, и далее – переход на снабжение питьевой водой на территории населённых пунктов поселения;

  - Строительство магистральных сетей инженерного обеспечения поселения соответственно материалам по обоснованию генерального плана поселения;

  - Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

  - Приоритетное развитие энергосберегающих технологий при реконструкции и застройке;

  - Усовершенствование средств связи.

- В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Строительство и реконструкция транспортной системы муниципального образования с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима;

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

  - Сохранение зеленых насаждений, создание на территориях государственного лесного фонда лесопарковых зон;

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон  коммунальных объектов;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

  - Организация (реконструкция) скотомогильника, отвечающего современным нормативным требованиям.

- В части вопросов благоустройства территории:

9.1.	Реконструкция систем уличного освещения; мероприятия по энергосбережению.

9.2.	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ).

9.3.	Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования.

10.        Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2015г.

10.2.Доведение до нормативного количества единиц пожарной техники в соответствии с нормами НПБ.

- В части сопровождения реализации генерального плана муниципального образования сельского поселения Тимашевский сельсовет:

11.1Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Тимашевский сельсовет. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.

11.2 Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

11.3 Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков).

11.4 Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

11.5 Корректировка настоящего генерального плана в период с 2035 по 2040 гг.

## Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана МО сельского поселения Тимашевский сельсовет Сакмарского  района Оренбургской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Оренбургской области, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях Муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет.

## Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных  на территории муниципального образования сельское поселение Тимашевский сельсовет. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных  и коммунально-складских зон.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 100м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны р. Кудрявка, Елшанка, Грязцы,  и немногочисленных  водоёмов в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос также отображены,  в соответствии с документацией об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия на схемах генерального плана не нанесены, так как Администрация района не располагает проектом охранных зон объектов культурного наследия. Необходима разработка данного вида проекта.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Сакмарского района.

В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера, такие, как подтопление, сильные ветры и шквалы, крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь, резкий подъем воды при половодье, низкие уровни воды, а также оползни и другие экзогенные процессы и явления.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;

- аварии на котельных и ГРП:

- аварии на ЛЭП;

- зона аварии на складе ГСМ.

Сведения о наличии на территории муниципального образования иных зон с особыми условиями использования территории отсутствуют.